Rutin vid personlig förskrivning av antidecubitusmadrasser

Antidecubitusmadrass kan förskrivas av sjuksköterskor/distriktssköterskor inom hemsjukvård, primärvård och palliativa teamet. I de fall patienten har behov av hemsjukvårdssäng ska förskrivning av madrass alltid samordnas med arbetsterapeutens förskrivning av säng.

Denna rutin bygger på processen vid förskrivning:

- Gradera trycksår/risk för trycksår och bedöm behov av madrass

- Val av madrass

- Beställning

- Utprovning

- Uppföljning

- Gradera trycksår/risk för trycksår

Val av madrass utgår från sjuksköterskans/distriktssköterskans gradering av trycksåret alternativ patientens bedömda risk att utveckla trycksår utifrån allmäntillstånd och förväntat vårdbehov.

- Val av madrass

| Typ av madrass | Sår kategori | Namn | Mått | Artikelnummer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Förebyggande/ Behandlande Bäddmadrass som placeras ovanpå befintlig madrass | Tom kategori 2 | Dyna-Form Overlay madrass | 90x200x9 cm | 61571 |
|  |  | Dyna-Form Overlay madrass | 105x200x9 cm | 61572 |
|  |  | Dyna-Form Overlay madrass | 120x200x9 cm | 61573 |
| Förebyggande/ Behandlande Statisk luftmadrass som placeras ovanpå befintlig madrass | Tom kategori 3 | Madrass CuroCell S.A.M. PRO inkl överdrag, pump och väska | 90x200x10 cm | 61267 |
|  |  | Madrass CuroCell S.A.M. PRO inkl överdrag, pump och väska | 105x200x10 cm | 61584 |
|  |  | Madrass CuroCell S.A.M. PRO inkl överdrag, pump och väska | 120x200x10 cm | 61585 |
| Förebyggande/ Behandlande Luftväxlande madrass som placeras direkt på sängbotten | Tom kategori 4 | Madrass OptiCell 4 PRO V2-R6 200x090x16 inkl överdrag och väska exkl pump | 90x200x16 cm | 61575 |
|  |  | Pump OC-30 (2.0) till OptiCell 4 PRO V2 |  | 61578 |

För mer information och länkar till leverantörer se Hjälpmedelscentralens beställningssystem Visma webSesam.

Observera!

Är sängen utrustad med sänggrind är det av högsta vikt att avståndet mellan madrassens överkant och sänggrindens överkant är minst 22 cm.

- Beställning

Antidecubitusmadrass ska beställas via Hjälpmedelscentralens beställningssystem Visma webSesam. Madrassen levereras samma dag eller dagen efter beställning (endast vardagar). För leverans samma dag måste Hjälpmedelscentralens kundtjänst kontaktas.

Om madrassen ska levereras hem till patient av Hjälpmedelscentralen ska en aktivitet göras i Hjälpmedelscentralens beställningssystem Visma webSesam. Ska madrassen även monteras i säng ska det tydligt framgå i aktiviteten. Viktigt att det i aktiviteten finns aktuellt telefonnummer till ansvarig sjuksköterska som ansvarar för utprovningen.

För att se beskrivning av hur man gör en beställning och aktivitet, se manual för förskrivare under rubrik Mer…/Mer information i Visma webSesam.

- Utprovning

Förskrivaren ansvarar för att efter leverans installera madrassen samt informera och instruera patient, anhöriga och/eller personal om madrassens funktioner. Bruksanvisning medföljer madrassen. Mer information finns på leverantörernas hemsidor, dessa är länkade i Hjälpmedelscentralens beställningssystem Visma webSesam under respektive produkt.

Hjälpmedelscentralen har inte ansvar för att instruera om madrassens funktioner.

- Uppföljning/utvärdering

Förskrivningen skall följas upp kontinuerligt utifrån patientens behov. Vid förändringar i patientens tillstånd ska en ny bedömning göras enligt ovan. När behov av madrass upphör ska den returneras till Hjälpmedelscentralen tydligt uppmärkt med namn och personnummer

samt väl rengjord. I de fall Hjälpmedelscentralen ska hämta ska en aktivitet skrivas.