Checklista vid körträning och uppföljning av eldriven rullstol

Uppföljning sker efter en månad, efter tre månader och sedan kontinuerligt en gång per år. Uppföljning ska alltid göras i reell miljö, om kraven inte uppfylls kan den eldrivna rullstolen återtas.

Användning

- Används den eldrivna rullstolen enligt uppgjorda mål (ur brukarens respektive förskrivarens perspektiv)?

- Används den eldrivna rullstolen regelbundet (minst en gång/vecka)?

- Klarar brukaren att använda manöverdosans samtliga funktioner?

- Klarar brukaren att hantera sitsens reglage?

- Har brukaren kunskap om hur frikoppling av den eldrivna rullstolen fungerar?

- Fungerar överflyttning till och från den eldrivna rullstolen?

- Fungerar eventuell transport av den eldrivna rullstolen i t ex bil/färdtjänst

- Har det inträffat någon incident under det gångna året (batteri, körning)?

- Känner brukaren sig rädd/osäker vid något tillfälle vid körning av den eldrivna rullstolen?

- Har regelbunden översyn/reparation på  HMC gjorts?

Sittande

- Stämmer inställda mått på rullstolens sittenhet? Kontrollera sittbredd, sittdjup, sitthöjd, armstödshöjd, benstödslängd och manöverdosans läge.

- Kontrollera sittdyna och annat som kan påverka ett bra sittande.

Förvaring/skötsel

- Fungerar förvaring, skötsel (enklare rengöring) och laddning enligt överenskommelse vid utprovning?

Körning

- Klarar brukaren framföra den eldrivna rullstolen utan fara för sig själv eller annan?

| Moment | Klarar | Klarar ej | Kommentarer |
| --- | --- | --- | --- |
| Kör rakt fram med olika hastigheter |  |  |  |
| Svänger höger och vänster |  |  |  |
| Kör på trottoar/cykelbana |  |  |  |
| Backar rakt bakåt t ex ut från hiss |  |  |  |
| Backar och svänger höger eller vänster |  |  |  |
| Vänder på smal väg t ex gångbana |  |  |  |
| Kör förbi hinder t ex stolpe, vägarbete, bil/cykel |  |  |  |
| Håller uppsikt på andra medtrafikanter t ex omkörning/möte |  |  |  |
| Stannar vid kritiska situationer (reaktionstid) |  |  |  |
| Korsar väg t ex landsväg, gatukorsning, rondell, övergångsställe |  |  |  |
| Kör uppför och nerför låg trottoarkant |  |  |  |
| Kör på olika underlag och väljer hastighet t ex gräs, grus, asfalt |  |  |  |
| Väljer hastighet efter omständighet/säkerhet t ex butik/folksamling |  |  |  |
| Kör upp- och nerför backe |  |  |  |
| Startar och stannar i backe |  |  |  |
| Håller brukaren sig intill vägkant på landsväg |  |  |  |
| Klarar brukaren att köra den eldrivna rullstolen inomhus i trånga utrymmen, t ex det egna boendet. |  |  |  |